การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 ที่ปรับแก้อคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping สำหรับการจำลองปริมาณฝนระดับสถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Performance Metrics of QDM Bias-Corrected CMIP6 Models for Station-Scale Rainfall Simulation in Prachuap Khiri Khan Province

สุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ* และ พัชรินทร์ พิมพ์สิงห์

Surasit Punyawansiri 1* and ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ2(Browallia New 15)

ABSTRACT (Browallia New 15)

ภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกิน 200 คำ(Browallia New 15)

Keywords: Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4 (Browallia New 15)

บทคัดย่อ (Browallia New 15)

ภาษาไทย ควรมีความยาวไม่เกิน 200 คำ(Browallia New 15)

คำสำคัญ: คำสำคัญ 1 คำสำคัญ 2 คำสำคัญ 3 คำสำคัญ 4 (Browallia New 15)

บทนำ

ปริมาณฝนเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฏจักรน้ำและมีบทบาทโดยตรงต่อระบบนิเวศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้รูปแบบและความแปรปรวนของปริมาณฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบของปริมาณฝนที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ทั้งในด้านความถี่ ความเข้ม อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำในหลายพื้นที่ของโลก (IPCC, 2021) ดังนั้น การทำความเข้าใจลักษณะและความแปรปรวนของปริมาณฝนจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันแบบจำลองภูมิอากาศโลก (Global Climate Models: GCMs) ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแบบจำลองดังกล่าวจะสามารถจำลองรูปแบบภูมิอากาศในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม แต่ข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองมักมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ย่อยหรือระดับสถานีตรวจวัด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะภูมิประเทศและกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาในระดับท้องถิ่น (Maraun, 2016; Teutschbein & Seibert, 2012)

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบจำลองในการนำไปใช้วิเคราะห์ผลกระทบด้านภูมิอากาศและทรัพยากรน้ำ จึงมีการพัฒนาวิธีการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลแบบจำลองด้วยเทคนิคทางสถิติโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่างระกว่างข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงทั้งในด้านค่าเฉลี่ย การกระจายตัว และลักษณะของเหตุการณ์ฝนตกหนัก หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมในงานวิจัยด้านภูมิอากาศคือ วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ซึ่งวิธีการนี้สามารถปรับแก้การกระจายตัวของข้อมูลฝนในแต่ละควอนไทล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองในอนาคตไว้ได้ (Cannon et al., 2015) ส่งผลให้วิธีดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศในงานศึกษาด้านอุทกวิทยาและการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสภาพภูมิอากาศในอนาคตในหลายภูมิภาคของโลก

ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการปรับแก้ค่าอคติ งานวิจัยจำนวนมากมักใช้ช่วงเวลาข้อมูลในอดีตหรือช่วงอ้างอิง (historical reference period) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง โดยช่วงปี 1981-2014 เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมในการศึกษาด้านภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความต่อเนื่องของข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงในระดับรายวันและครอบคลุมช่วงการจำลองในระยะประวัติศาสตร์ของแบบจำลอง CMIP6 (historical simulations) ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความสามารถของแบบจำลองในการถ่ายทอดลักษณะของปริมาณฝนในอดีตได้อย่างเหมาะสม (IPCC, 2021) การใช้ช่วงเวลานี้ยังช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดจากความแตกต่างของช่วงเวลาข้อมูลระหว่างแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์ เม้ว่าวิธีการปรับแก้ค่าอคติจะถูกนำมาใช้ในงานวิจัยจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค การประเมินผลด้วยดัชนีทางสถิติจึงเป็นแนวทางสำคัญในการตรวจสอบความสามารถของแบบจำลองทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ค่าอคติ โดยการเปรียบเทียบค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง สามารถสะท้อนระดับความสอดคล้องของข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงได้อย่างเป็นระบบ (Gudmundsson et al., 2012; Maraun et al., 2017)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อน ประกอบด้วยแนวชายฝั่งทะเล ที่ราบชายฝั่ง และแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านทิศตะวันตก ความหลากหลายเชิงภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนในพื้นที่มีความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาสูง นอกจากนี้ พื้นที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทั้งตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งเพิ่มความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก การประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองฝนในพื้นที่ชายฝั่งลักษณะนี้จึงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในบริบทที่ต้องการความแม่นยำของข้อมูลฝนในระดับสถานีต่อการพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาสำหรับการวิเคราะห์น้ำท่วม (flood analysis) และการออกแบบระบบระบายน้ำ (drainage design) ในระดับจังหวัด

ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภายใต้กรอบ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ด้วยวิธี Quantile Delta Mapping ในช่วงอ้างอิงปี ค.ศ. 1981-2014 โดยใช้การเปรียบเทียบดัชนีทางสถิติระหว่างข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองเดิม ข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ค่าอคติ และข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงในระดับสถานีตรวจวัด ผลการศึกษาจะช่วยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปรับแก้ค่าอคติในการปรับความสามารถของแบบจำลองในการถ่ายทอดลักษณะของปริมาณฝนรายวัน และสนับสนุนการนำข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัวและมีความหลากหลายเชิงภูมิประเทศอย่างเด่นชัด โดยมีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ขณะที่ด้านทิศตะวันตกถูกกำหนดขอบเขตโดยเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งทำหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่จังหวัดยังประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขากระจายตัวอยู่ทั่วไป ทั้งในบริเวณตอนกลางและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในพื้นที่ โดยเฉพาะรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝน ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์และการจัดการทรัพยากรฯในระดับพื้นที่

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลฝนสังเกตการณ์รายวัน (observed rainfall data) จากสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12 สถานี (Table 1) ข้อมูลที่นำมาใช้ครอบคลุมต่อเนื่องในช่วงอ้างอิงประวัติศาสตร์ปี ค.ศ. 1981-2014 ซึ่งเป็นช่วงอ้างอิงมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WHO, 2017) โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบค่าผิดปกติ (outliers), การจัดการค่าขาดหาย (missing data), การตรวจสอบความสม่ำเสมอของอนุกรมเวลา (homogeneity test)

2. ข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศ GCMs ใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง (Table 2) โดยใช้ข้อมูลในช่วงประวัติศาสตร์ (Historical) ครอบคลุมช่วงอ้างอิงปี ค.ศ. 1981-2014 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดจริง ซึ่งมีการปรับความละเอียดเชิงพื้นที่ (downscaling) ให้เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาด้วยวิธี nearest neighbor interpolation เพื่อประมาณค่าจุดพิกัดของสถานีสังเกตการณ์แต่ละสถานี และปรับให้มีความสอดคล้องเชิงเวลา (temporal alignment) กับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง

Table 1 The meteorological stations across Prachuap Khiri Khan Province.

| Station ID | Code | Latitude (N) | Longitude (E) | Elevation (m MSL) | Topographic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500001 | S1 | 12.37 | 99.95 | 9.13 | Inland Plain |
| 500002 | S2 | 11.18 | 99.55 | 0.00 | Inland Plain |
| 500003 | S3 | 12.02 | 99.90 | 0.00 | Inland Plain |
| 500004 | S4 | 11.47 | 99.65 | 0.00 | Coastal |
| 500005 | S5 | 11.6 | 99.68 | 5.00 | Coastal |
| 500006 | S6 | 11.62 | 99.67 | 23.01 | Coastal |
| 500007 | S7 | 11.90 | 99.78 | 21.28 | Inland Plain |
| 500008 | S8 | 12.53 | 99.55 | 130.26 | Mountainous |
| 500009 | S9 | 12.22 | 99.87 | 14.45 | Inland Plain |
| 500201 | S10 | 11.83 | 99.83 | 80.00 | Coastal |
| 500202 | S11 | 12.59 | 99.96 | 0.00 | Coastal |
| 500301 | S12 | 12.58 | 99.73 | 101.85 | Mountainous |

Table 2 The Summary Table of CMIP6 Models Used in This Study.

| Model | Institution | Country | Approximate Resolution | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESS-ESM1-5 | CSIRO + BoM | Australia | 1.875° × 1.25° | Ziehn et al. (2020) |
| CESM2 | NCAR | USA | 1.25° × 0.9° | Danabasoglu et al. (2020) |
| CanESM5 | CCCma | Canada | 2.8° × 2.8° | Swart et al. (2019) |
| EC-Earth3 | EC-Earth Consortium | Europe | 1.125° × 1.125° | Döscher et al. (2022) |
| MIROC6 | UTokyo/NIES/JAMSTEC | Japan | 1.4° × 1.4° | Tatebe et al. (2019) |

วิธีการศึกษา

ในการศึกษานี้ ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ถูกนำมาสร้างเป็นค่า muti-model ensemble mean โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก (unweighted mean) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลแบบจำลอง (Raw CMIP6) วิธีดังกล่าวถูกใช้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในภาพรวม ก่อนนำไปประเมินและปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping อย่างไรก็ตาม การใช้ ensemble mean อาจไม่สะท้อนความสามารถเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง ดังนั้นการศึกษานี้มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในภาพรวม มากกว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแบบจำลองรายตัว

การปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM)

การศึกษานี้เลือกใช้วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ (Relative Change) ของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันยังสามารถปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อน (Bias) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงของการกระจายตัวของข้อมูล (Quantiles) โดยคำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของค่า quantiles ระหว่างข้อมูลแบบจำลองในช่วงอนาคตและช่วงอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจำลอง และใช้ฟังก์ชันการกระจายตัวสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ในการจับคู่ตำแหน่งควอนไทล์ของข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลตรวจวัด เพื่อสร้างความสอดคล้องเชิงสถิติระหว่างสองชุดข้อมูล สำหรับปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลแบบจำลอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ของควอนไทล์ระหว่างข้อมูลทั้งสองชุด ผ่านสมการปรับแก้ที่ผนวกการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์เข้ากับค่าที่ได้จากการจับคู่ด้วย CDF ดังสมการที่ (1) ดังนี้

xm,p=Fo,h-1Fm,h(xm,p)⋅Δτ,s	(1)

กำหนดให้ xm,p,tคือค่าปริมาณฝนจากแบบจำลองในช่วงอนาคต ณ เวลา t, Fm,h, Fm,pคือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของแบบจำลองในช่วงอ้างอิงและช่วงอนาคตตามลำดับ, Fo,hคือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของข้อมูลสังเกตการณ์ และ Δτ,s คือค่า Delta change factor ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลอง เพื่อป้องกันการสูญเสียสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change Signal)

กล่าวโดยสรุป วิธี QDM ดำเนินการโดยการแปลงค่าจากแบบจำลองในช่วงอนาคตให้อยู่ในตำแหน่งควอนไทล์เดียวกันกับการแจกแจงของข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงอ้างอิง ก่อนที่จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ (delta) ของแต่ละควอนไทล์จากแบบจำลองมาปรับใช้กับข้อมูลที่ผ่านการแก้ไขแล้ว กระบวนการดังกล่าวทำให้ข้อมูลที่ได้มีลักษณะการกระจายสอดคล้องกับข้อมูลสังเกตการณ์ ขณะเดียวกันยังคงรักษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แบบจำลองคาดการณ์ไว้ในทุกช่วงของการแจกแจงได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการศึกษานี้ ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ถูกนำมาปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี QDM เป็นรายแบบจำลอง จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาคำนวณค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก เพื่อสร้างค่า bias-corrected ensemble ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด

การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 การศึกษานี้ใช้ดัชนีทางสถิติในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ปรับแก้แล้ว (bias-corrected) กับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง ดังนี้

ดัชนีความคลาดเคลื่อน (Error Index)

ค่า Root Mean Square Error (RMSE) ใช้สำหรับประเมินความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (2)

RMSE=1nt=1n(Xm,t-Xo,t)2	(2)

ค่า RMSE มีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป โดยค่าที่ต่ำแสดงถึงความแม่นยำของแบบจำลองที่สูงขึ้น

ดัชนีความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Indices) ได้แก่

1. ดัชนี Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE)

ดัชนี NSE ใช้สำหรับประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองความแปรปรวนของข้อมูลสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (3)

NSE=1-t=1n(Xm,t-Xo,t)2t=1n(Xo,t-Xo)2	(3)

ค่า NSE มีช่วงตั้งแต่ -∞ ถึง 1 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดี ขณะที่ค่า NSE < 0 บ่งชี้ว่าแบบจำลองมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลฝนสังเกตการณ์

2. ดัชนี Kling–Gupta Efficiency (KGE)

ดัชนี KGE เป็นตัวชี้วัดแบบบูรณาการที่พิจารณาทั้งความสัมพันธ์ ความแปรปรวน และความเอนเอียงของข้อมูล โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (4)

KGE=1-r-1)2+σmσo12+XmXo12	(4)

โดยที่ rคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ σm, σoคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์ตามลำดับ ค่า KGE มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์

3. ดัชนีความสัมพันธ์ (Correlation Index)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient: r) ใช้สำหรับประเมินความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (5)

r=t=1n(Xm,t-Xm)(Xo,t-Xo)t=1n(Xm,t-Xm)2t=1n(Xo,t-Xo)2		(5)

ค่า rมีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแรง

4. ดัชนีความเอนเอียง (Bias Index)

ค่า Percent Bias (Pbias) ใช้สำหรับประเมินแนวโน้มของแบบจำลองในการประเมินค่าสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (6)

Pbias=t=1n(Xm,t-Xo,t)t=1nXo,t×100	(6)

ค่า Pbias ที่เข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงความแม่นยำที่ดี โดยค่าบวกแสดงถึงการประเมินค่าสูงเกินจริง (overestimation) และค่าลบแสดงถึงการประเมินค่าต่ำเกินจริง (underestimation)

ค่าดัชนีเหล่านี้ได้ถูกคำนวณทั้งในระดับรายวันและรายเดือน และสรุปผลในรูปแบบค่าเฉลี่ยรวมของทุกสถานี (pooled metrics) เพื่อประเมินสมรรถนะของแบบจำลองในภาพรวม

เพื่อแสดงความสามารถของแบบจำลองในการจำลองความแปรปรวนของข้อมูล การศึกษานี้ใช้ Taylor Diagram เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด โดยพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) และอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation ratio)

การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของประสิทธิภาพแบบจำลอง

เพื่อประเมินว่าการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศด้วยวิธี QDM สามารถปรับปรุงความสามารถในการจำลองฝนระดับสถานีได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้วิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบแบบไม่อาศัยสมมติฐานการแจกแจง (non-parametric test) เนื่องจากข้อมูลปริมาณฝนรายวันมีลักษณะการกระจายที่ไม่เป็นปกติ (non-normal distribution) มีความเบ้สูง (highly skewed) วิธีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประเมิน bias correction ของปริมาณฝน โดยเปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิภาพระหว่างแบบจำลองดิบและข้อมลที่ผ่านการปรับแก้ด้วย QDM ได้แก่ ค่า RMSE, MBE, NSE, KGE และ r  ในรูปแบบคู่ของแต่ละ metric ระหว่าง raw และ QDM-corrected สำหรับแต่ละแบบจำลอง (5 แบบจำลอง) และแต่ละสถานีตรวจวัด (12 สถานี) ในช่วงอ้างอิง (1981-2014) ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน ทำให้ได้จำนวนคู่ทั้งหมด 60 คู่ ต่อหนึ่ง metric ภายใต้สมมุติฐาน H0: ประสิทธิภาพไม่แตกต่าง และ H1: QDM ให้ประสิทธิภาพดีกว่า การทดสอบใช้ W+ และประมาณค่าเป็นการแจกแจงปกติ ตามสมการ (7) ที่ระดับนัยสำคัญ α= 0.05 เพื่อยืนยันว่าการปรับปรุงหลังการใช้ QDM มีนัยสำคัญทางสถิติ

Z=W+-n(n+1)/4n(n+1)(2n+1)/24		(7)

การทดสอบนัยสำคัญด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test  ถูกดำเนินก่อนที่ระดับแต่ละแบบจำลอง เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของแต่ละแบบจำลอง จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ปรับแก้แล้วทั้ง 5 แบบจำลอง มาสร้าง ensemble mean เพื่อใช้ในการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของประสิทธิภาพแบบจำลอง คุณสมบัติผลการทดสอบ Wilcoxon Signed-Rank Test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ แสดงใน Table 3

Table 3 The significance levels of the Wilcoxon Signed-Rank Test.

| Symbol | p-value | Meaning | General Interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| ns | p ≥ 0.05 | Not statistically significant | No significant improvement can be concluded |
| * | 0.01 ≤ p < 0.05 | Statistically significant at the 5% level | QDM significantly improves model performance |
| ** | 0.001 ≤ p < 0.01 | Statistically significant at the 1% level | QDM significantly improves model performance |
| *** | p < 0.001 | Highly statistically significant | QDM significantly improves model performance |

ผลและวิจารณ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก ภายใต้โครงการ CMIP6 โดยใช้ข้อมูลจาก 5 แบบจำลอง ระหว่างปี ค.ศ. 1981-2014 ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประเมินดำเนินการโดยใช้ดัชนีทางสถิติหลายชนิดที่ครอบคลุมทั้งด้านความคลาดเคลื่อน ความเอนเอียง ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพการจำลอง รวมถึงการวิเคราะห์การกระจายตัวของปริมาณฝน

จากข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่ใช้ในการศึกษาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีแต่ละแห่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด-ลองติจูด) และระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการกระจายของปริมาณฝนในระดับสถานี การครอบคลุมเชิงพื้นที่ดังกล่าวช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 และการปรับแก้ด้วย QDM ได้อย่างครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเล, พื้นที่ราบลุ่มภายใน และพื้นที่ภูเขา/เชิงเขา นอกจากนี้ การเลือกใช้สถานีที่มีข้อมูลต่อเนื่องในระยะยาวยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ในด้านการประเมินเชิงสถิติ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการวิจัยนี้

ผลการวิเคราะห์โดยรวมชี้ให้เห็นว่า QDM สามารถลดความเอนเอียงเชิงระบบของแบบจำลองได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งปรับปรุงลักษณะการกระจายตัวของปริมาณฝน โดยเฉพาะในช่วงค่าปลายของการแจกแจง ซึ่งมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ฝนสุดขั้วในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย

การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมในระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมทุกสถานีจาก Table 3 พบว่า แบบจำลองดิบมีแนวโน้มประเมินปริมาณฝนสูงเกินจริง โดยมีค่า Pbias เท่ากับ +9.75% และค่า MBE เท่ากับ +0.307 mm/day สะท้อนลักษณะ overestimation ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่พบได้ทั่วไปในแบบจำลองภูมิอากาศ โดยเฉพาะในบริบทของฝนเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการพาความร้อนและสภาพภูมิประเทศ

หลังการปรับแก้ด้วย QDM ค่า Pbias ลดลงเหลือเพียง +1.51% ลดลงเล็กน้อยจาก 8.361 เป็น 8.254 mm/day (ลดลง 1.3%) และค่า MAE ลดลงจาก 4.062 เป็น 3.804 mm/day (ลดลง 6.4%) แสดงให้เห็นว่าการปรับแก้ช่วยเพิ่มความแม่นยำโดยรวม แม้ว่าการปรับปรุงจะไม่เด่นชัดเท่ากับการลด bias

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson’s r เพิ่มขึ้นจาก 0.1529 เป็น 0.1903 (เพิ่มขึ้น 24.5%) สะท้อนว่าความสัมพันธ์เชิงเวลาของข้อมูลดีขึ้นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ค่าที่ยังอยู่ในช่วงต่ำแสดงถึงข้อจำกัดของแบบจำลองในการจำลองลำดับเหตุการณ์ฝนรายวัน

ในด้านดัชนีประสิทธิภาพ พบว่า NSE ปรับดีขึ้นจาก -0.1023 เป็น -0.0365 ขณะที่ KGE เปลี่ยนจาก -0.0045 เป็น +0.0354 ซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงทั้งในด้าน bias และ variability พร้อมกัน ขณะที่ค่า d เพิ่มขึ้นจาก 0.3250 เป็น 0.3518 (เพิ่มขึ้น 8.2%) ยืนยันแนวโน้มการปรับปรุงโดยรวมในทุกมิติ

เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพในระดับสถานี พบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลแบบจำลองดิบมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยมีแนวโน้มประเมินค่าปริมาณฝนคลาดเคลื่อนทั้งในเชิงปริมาณและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา อย่างไรก็ตาม หลังการปรับแก้ด้วยวิธี QDM พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนลดลงและค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในหลายสถานี โดยเฉพาะในสถานี 500008 (S8),  500009 (S9) แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่เด่นชัดที่สุด โดยค่า Pearson’s r เพิ่มขึ้นจาก 0.2750 เป็น 0.4581 (เพิ่มขึ้น 66.6%) ในสถานี S8 และจาก 0.2819 เป็น 0.4329 (เพิ่มขึ้น 53.6%) ในสถานี S9 ขณะที่ค่า NSE ปรับดีขึ้นจากค่าติดลบเป็นบวก (สถานี S8: -0.2162 เป็น 0.1768; S9: -0.1638 เป็น 0.1518) และค่า KGE เพิ่มขึ้นจาก 0.3492 และ 0.3180 ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน ค่า RMSE ลดลงอย่างชัดเจน (สถานี S8: 4.507 ลดลง 3.708 mm/day; S9: 4.540 ลดลง 3.876 mm/day) สะท้อนว่า QDM มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ที่มีอิทธิพลของลมมรสุมและความแปรปรวนของฝนสูง นอกจากนี้ในบางสถานี พบว่าค่า Pbias ลดลงอย่างมาก เช่น S5 จาก +19.65% เหลือ +0.84% และ S6 จาก +14.10% เหลือ +0.82% พร้อมกับการลดลงของ MAE และ RMSE อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าค่า NSE ยังไม่เป็นบวกในทุกสถานี แต่ค่า KGE มีแนวโน้มดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายสถานี เช่น S1, S3, S4, และ S10-S12  พบลักษณะ trade-off โดยค่า RMSE และ NSE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังการปรับแก้ ซึ่งเป็นผลจากการปรับการแจกแจงของข้อมูล (distribution mapping) ที่อาจเพิ่มความคลาดเคลื่อนในเหตุการณ์ฝนขนาดเล็ก แต่โดยรวมค่า Pbias และ KGE ยังคงปรับปรุงดีขึ้น

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปรับแก้ค่าอคติด้วยกราฟ Quantile- Quantile (Q-Q Plot) สามารถอธิบายความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองดิบในเชิงควอนไทล์ จากรูปที่ 4(a) พบว่าแบบจำลอง CMIP6 ในรูปแบบจำลองดิบมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบอย่างชัดเจน โดยจุดข้อมูลเบี่ยงเบนออกจากเส้นอ้างอิง 1:1 อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการแจกแจง และมีแนวโน้มประเมินค่าปริมาณฝนต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงควอนไทล์สูง ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเด่นชัดในช่วงเหตุการณ์ฝนหนัก (upper tail) โดยที่ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 (P99) ข้อมูลสังเกตการณ์มีค่าสูงถึง 58.4 mm ในขณะที่แบบจำลองสามารถจำลองได้เพียง 17.3 mm เท่านั้น และในระดับที่สูงยิ่งขึ้น (P99.5) ความแตกต่างเพิ่มขึ้นเป็น 75.8 mm (observed) เทียบกับ 20.5 (raw) ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแบบจำลอง CMIP6 ไม่สามารถจำลองเหตุการณ์ฝนตกหนักมากในพื้นที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจมีสาเหตุหลักจากข้อจำกัดด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของแบบจำลอง ทำให้ไม่สามารถแทนกระบวนการฝนเชิงพลวัตระดับท้องถิ่น เช่น ฝนจากพายุหมุนเขตร้อนหรือฝนเชิงภูเขา (orographic rainfall) ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงควอนไทล์ (QQ-RMSE) อยู่ในระดับสูงถึง 18.98 mm

การปรับปรุงหลังการใช้ QDM พบว่า การปรับแก้ด้วย QDM ส่งผลให้รูปแบบการแจกแจงของข้อมูลแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลสังเกตการณ์มากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณารูปที่ 4(b) จุดข้อมูลมีแนวโน้มเรียงตัวเข้าใกล้เส้น 1:1 ตลอดช่วงควอนไทล์ ตั้งแต่ค่าต่ำจนถึงค่าปานกลางและค่าค่อนข้างสูง ในเชิงปริมาณ ค่า QQ-RMSE ลดลงจาก 18.98 mm เหลือ 17.02 mm แสดงถึงการลดความคลาดเคลื่อนของการแจกแจงดดยรวม แม้ว่าการลดลงจะอยู่ในระดับปานกลาง (ประมาณ 10%) แต่มีนัยสำคัญในเชิงโครงสร้างของข้อมูล สำหรับเหตุการร์ฝนสุดขั้ว พบว่าค่าที่เปอร์เซ็นต์ไทล์สูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการปรับแก้ โดยที่ค่า P99 เพิ่มขึ้นจาก 17.3 mm เป็น 19.8 mm และค่า P99.5 เพิ่มขึ้นจาก 20.5 mm เป็น 23.8 mm สะท้อนว่า QDM สามารถยกระดับความเข้มของฝนในแบบจำลองให้เข้าใกล้ค่าจริงได้มากขึ้น แม้ยังไม่สามารถจำลองค่าที่สูงมากได้อย่างสมบูรณ์

การที่จุดข้อมูลหลังการปรับแก้มีแนวโน้มเรียงตัวใกล้เส้น 1:1 มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า QDM สามารถปรับแก้ค่าอคติได้โดยคงรักษาโครงสร้างของการแจกแจงในเชิงควอนไทล์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของวิธีการแบบ quantile-based correction

การปรับปรุงในช่วงค่าปลายของการแจกแจงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ในงานอุทกวิทยา เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มักเกี่ยวกับฝนในระดับเปอร์เซ็นไทล์สูง (≥P95) ดังนั้น การลดช่องว่างระหว่างแบบจำลองและข้อมูลจริงในช่วงนี้จึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อของการนำข้อมูลไปใช้ในแบบจำลองน้ำท่วมและการจัดความเสี่ยงภัยพิบัติจากน้ำ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่ยังคงปรากฏในช่วงค่าควอนไทล์สูงมาก (extreme upper tail) สะท้อนถึงข้อจำกัดของข้อมูลตั้งต้นจากแบบจำลอง CMIP6 ซึ่งยังไม่สามารถถ่ายทอดความแปรปรวนเชิงเวลาของเหตุการณ์ฝนสุดขั้วได้อย่างสมบูรณ์ ประเด็นดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาในบริบทของความไม่แน่นอน (uncentainty) ของแบบจำลองภูมิอากาศ

ผลการวิเคราะห์ Q-Q แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วิธี QDM สามารถปรับปรุงการแจกแจงของปริมาณฝนรายวันให้มีความสมจริงมากขึ้น โดยลดค่าคลาดเคลื่อนเชิงควอนไทล์ลงประมาณ 10% และเพิ่มความสามารถในการจำลองเหตุการณ์ฝนหนักได้อย่างมีนับสำคัญ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงยังไม่สมบูรณ์ในช่วงค่าปลายสุดของการแจกแจง ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดของแบบจำลองภูมิอากาศต้นทาง และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการใช้วิธีการเสริม เช่น dynamical downscaling หรือ muti-model ensemble เพื่อเพิ่มความแม่นยำในอนาคต

ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองด้วย Taylor Diagram ก่อนการปรับค่าอคติและหลังการปรับค่าอคติด้วย QDM โดยพิจารณาทั้งในมาตราส่วนรายวันและรายเดือน อ้างอิงกับข้อมูลสังเกตการณ์ที่ตำแหน่งมาตรฐาน (reference point; r=1, normalized standard deviation = 1) ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของแบบจำลองในสามมิติหลัก ได้แก่ ความสัมพนธ์เชิงเวลา (correlation), ความแปรปรวน (standard deviation) และความคลาดเคลื่อนรวม (centered RMSE) ดังนี้

ในมาตราส่วนรายวัน ซึ่งมีความแปรปรวนสูงและเป็นความท้าทายสำคัญของแบบจำลองภูมิอากาศ พบว่าแบบจำลองดิบมีค่าความสัมพันธ์ต่ำ โดยกระจายอยู่ในช่วงระมาณ 0.10-0.20 และมีค่า RMSE สูงในช่วง 8.0-10.0 mm/day สะท้อนถึงข้อจำกัดในการจำลองเหตุการร์เกิดฝน (temporal pattern) ทั้งจังหวะและความเข้นฝนของฝนรายวัน

หลังการปรับแก้ด้วย QDM จุดข้อมูลส่วนใหญ่เคลื่อนเข้าใกล้แนวรัศมีของค่า correlation ประมาณ 0.30-0.40 แสดงถึงการปรับปรุงความสามารถในการสะท้อนรูปแบบการเกิดฝนในเชิงเวลา ขณะเดียวกัน ค่า RMSE ลดลงอย่างชัดเจน โดยหลายสถานี เช่น S5, S6 และ S8 มีค่าลดลงมาอยู่ในช่วง 4.0-6.0 mm/day ในด้านความแปรปรวน พบว่าแบบจำลองมีแนวโน้มประเมินค่า standard deviation ต่ำกว่าความเป็นจริง (underdispersion) แต่หลังการปรับแก้ จุดข้อมูลมีการขยับเข้าใกล้ค่า normalized standard deviation = 1 มากขึ้น สะท้อนว่าการปรับแก้สามารถฟื้นฟูความแปรปรวนของปริมาณฝนได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับปรุงในทุกมิติ ค่า correlation ที่ยังอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางสะท้อนถึงข้อจำกัดของวิธี QDM ในการแก้ไขลำดับเหตุการณ์ฝน (tempotal sequencing)

ในมาตราส่วนรายเดือน ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมเชิงฤดูกาลของฝน พบว่าประสิทธิภาพของแบบจำลองหลังการปรับแก้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่า correlation ของข้อมูลที่ผ่าน QDM เพิ่มขึ้นไปอยู่ในช่วง 0.80-0.95 ในหลายสถานี เช่น S2, S10 และ S12 เมื่อเทียบกับแบบจำลองดิบที่อยู่ในช่วงเพียง 0.40-0.60 เท่านั้น แสดงถึงความสามารถในการจำลองสัญญาณมรสุมและวัฏจักรฤดูกาลได้ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน ค่า centered RMSE ลดลงอย่างเด่นชัดจากระดับมากกว่า 100 mm/day เหลือประมาณ 60-80 mm/month ส่งผลให้ตำแหน่งของจุดข้อมูลหลังการปรับแก้เกาะกลุ่มใกล้ reference point มากขึ้นอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า QDM มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงโครงสร้างเชิงสถิติของข้อมูลในสเกลเวลาที่มีความต่อเนื่องมากขึ้น (low-frequency variability) นอกจากนี้ การที่ค่า standard deviation หลังการปรับแก้เข้าใกล้ค่า 1.0 อย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า QDM สามารถรักษาและฟื้นฟูความแปรปรวนของปริมาณฝนได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัยและภัยแล้ง

ผลจาก Taylor diagram ยืนยันอย่างชัดเจนว่า การปรับแก้ด้วย QDM สามารถยกระดับคุณภาพของแบบจำลอง CMIP6 ได้ในทุกมิติหลัก ได้แก่ การลดความคลาดเคลื่อน การเพิ่มความสอดคล้องเชิงเวลา และการฟื้นฟูความแปรปรวนของข้อมูล โดยเฉพาะในมาตรส่วนราเดือนที่ให้ค่า correlation  สูงกว่า 0.80 ในหลายสถานี ซึ่งบ่งชี้ถึงความเหมาะสมของข้อมูลหลังการปรับแก้สำหรับการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เช่น การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ในการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก (Global Climate Models: GCMs) ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) โดยใช้ข้อมูลจาก 5 แบบจำลองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1981–2014 การประเมินดำเนินการโดยใช้ดัชนีทางสถิติหลายชนิด รวมถึงการวิเคราะห์การกระจายตัวของปริมาณฝน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลสังเกตการณ์ (Observed) ข้อมูลแบบจำลองดิบ (Raw CMIP6) และข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ค่าอคติ (Bias-Corrected CMIP6) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำคัญในหลายด้าน ดังนี้

เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสามารถของแบบจำลองในการจำลองปริมาณฝนในระดับจังหวัด รูปที่ X Figure 1 Overview of observed แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลฝนระหว่าง Observed, Raw CMIP6 และ Bias-Corrected (QDM) สำหรับทุกสถานี

Figure 1

รูปแสดงการเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 12 เดือน ระหว่างข้อมูลตรวจวัดจริง (Observed) ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 (Raw) และข้อมูลหลังการปรับแก้ด้วยวิธี QDM ในทุกสถานี พบว่าโดยรวมแล้ว ข้อมูล Raw CMIP6 มีแนวโน้มประเมินค่าปริมาณฝนสูงหรือต่ำกว่าค่าจริงแตกต่างกันไปในแต่ละสถานี สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของแบบจำลองในเชิงพื้นที่

หลังการปรับแก้ด้วยวิธี QDM พบว่าข้อมูลมีแนวโน้มเข้าใกล้ข้อมูลตรวจวัดมากขึ้นอย่างชัดเจนในหลายสถานี โดยเฉพาะในด้านรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (temporal variability) ซึ่งสะท้อนผ่านค่าความสัมพันธ์ (r) ที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสถานี อย่างไรก็ตาม ระดับการปรับปรุงมีความแตกต่างกัน โดยบางสถานี เช่น สถานี 500008 แสดงการปรับปรุงที่เด่นชัด ขณะที่บางสถานียังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่

โดยสรุป วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) สามารถปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลอง CMIP6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ลักษณะการกระจาย และเหตุการณ์ฝนสุดขั้ว แม้ว่ายังมีข้อจำกัดในช่วงค่าปลายสุดของการกระจาย แต่โดยรวมสามารถยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบจำลองให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการศึกษาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

Table ... Model Performance Metrics — Daily Scale (Station-based)

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลปริมาณฝนรายวันในช่วงปี ค.ศ. 1981–2014 ดัง Table 1 แสดงให้เห็นว่า แบบจำลองดิบ (Raw CMIP6) มีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลตรวจวัด (Observed) อย่างชัดเจนในหลายมิติ โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยปริมาณฝน (Mean) ซึ่งพบว่า Observed มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 2.59–3.77 มม./วัน ขณะที่ Raw CMIP6 อยู่ในช่วง 2.82–4.63 มม./วัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการประเมินค่าสูงเกินจริงในบางสถานี เช่น สถานี S2 (4.63 มม./วัน เทียบกับ

Table 4 Statistical Performance Metrics — Daily  (Ensemble Mean of 5 Models).

| Station |  | Raw CMIP6 Ensemble |  |  |  |  |  |  |  | Bias-Corrected QDM Ensemble |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station ID | Code | RMSE | MAE | MBE | Pbias | r | NSE | KGE | d | RMSE | MAE | MBE | Pbias | r | NSE | KGE | d |
| 500001 | S1 | 8.852 | 4.128 | 0.126 | 4.69 | 0.114 | -0.046 | -0.096 | 0.251 | 9.117 | 4.075 | 0.061 | 2.25 | 0.123 | -0.110 | -0.021 | 0.300 |
| 500002 | S2 | 10.334 | 5.433 | 0.859 | 22.78 | 0.166 | -0.063 | -0.023 | 0.341 | 10.328 | 5.036 | 0.045 | 1.19 | 0.167 | -0.061 | 0.011 | 0.342 |
| 500003 | S3 | 9.765 | 4.485 | -0.048 | -1.59 | 0.114 | -0.038 | -0.106 | 0.245 | 10.139 | 4.570 | 0.063 | 2.08 | 0.109 | -0.119 | -0.037 | 0.287 |
| 500004 | S4 | 9.537 | 4.841 | 0.730 | 24.09 | 0.121 | -0.091 | -0.071 | 0.294 | 9.602 | 4.495 | 0.054 | 1.77 | 0.116 | -0.106 | -0.035 | 0.293 |
| 500005 | S5 | 7.175 | 3.684 | 0.618 | 19.65 | 0.176 | -0.156 | 0.062 | 0.375 | 6.693 | 3.222 | 0.026 | 0.84 | 0.209 | -0.006 | 0.025 | 0.352 |
| 500006 | S6 | 7.449 | 3.702 | 0.465 | 14.1 | 0.164 | -0.146 | 0.050 | 0.359 | 6.981 | 3.310 | 0.027 | 0.82 | 0.196 | -0.006 | 0.001 | 0.335 |
| 500007 | S7 | 7.017 | 3.511 | 0.314 | 10.12 | 0.158 | -0.132 | 0.041 | 0.351 | 6.638 | 3.234 | 0.028 | 0.91 | 0.192 | -0.013 | 0.002 | 0.337 |
| 500008 | S8 | 4.507 | 2.756 | -0.233 | -7.04 | 0.275 | -0.216 | 0.248 | 0.522 | 3.708 | 2.296 | 0.019 | 0.58 | 0.458 | 0.177 | 0.349 | 0.629 |
| 500009 | S9 | 4.540 | 2.744 | -0.257 | -7.98 | 0.282 | -0.164 | 0.242 | 0.526 | 3.876 | 2.383 | 0.020 | 0.63 | 0.433 | 0.152 | 0.318 | 0.606 |
| 500201 | S10 | 11.157 | 4.968 | 0.726 | 23.90 | 0.087 | -0.078 | -0.134 | 0.224 | 11.375 | 4.679 | 0.066 | 2.19 | 0.087 | -0.121 | -0.069 | 0.242 |
| 500202 | S11 | 10.200 | 4.098 | 0.234 | 9.04 | 0.082 | -0.045 | -0.152 | 0.187 | 10.541 | 4.037 | 0.070 | 2.69 | 0.086 | -0.116 | -0.073 | 0.229 |
| 500301 | S12 | 9.795 | 4.390 | 0.154 | 5.29 | 0.097 | -0.054 | -0.115 | 0.226 | 10.050 | 4.316 | 0.065 | 2.21 | 0.108 | -0.109 | -0.046 | 0.270 |
| Regional Mean | All | 8.361 | 4.062 | 0.307 | 9.7542 | 0.153 | -0.102 | -0.005 | 0.325 | 8.254 | 3.804 | 0.045 | 1.51 | 0.190 | -0.037 | 0.035 | 0.352 |

Interpretation: RMSE, MAE, |MBE|, |Pbias| lower = better.  r, NSE, KGE, d higher = better (max = 1). Bold = improvement after QDM.

Table 5 Wilcoxon Signed-Rank Test — Daily Scale

| Metric | H₁ Direction | N (pairs) | W-statistic | p-value (two-tail) | p-value (one-tail) | Stars | Median Improvement | Significant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMSE | BC < Raw (reduction=better) | 60 | 835 | 0.556 | 0.722 | ns | -0.567 | No |
| MAE | BC < Raw (reduction=better) | 60 | 513 | 0.003 | 0.002 | ** | 0.234 | Yes |
| r | BC > Raw (increase=better) | 60 | 627 | 0.034 | 0.017 | * | 0.005 | Yes |
| NSE | BC > Raw (increase=better) | 60 | 860 | 0.686 | 0.343 | ns | -0.147 | No |
| KGE | BC > Raw (increase=better) | 60 | 33 | 0 | 0 | *** | 0.071 | Yes |
| d | BC > Raw (increase=better) | 60 | 211.5 | 0 | 0 | *** | 0.019 | Yes |

Table 6 Statistical Performance Metrics — Monthly  (Ensemble Mean of 5 Models).

| Station |  | Raw CMIP6 Ensemble |  |  |  |  |  |  |  | Bias-Corrected QDM Ensemble |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station ID | Code | RMSE | MAE | MBE | Pbias | r | NSE | KGE | d | RMSE | MAE | MBE | Pbias | r | NSE | KGE | d |
| 500001 | S1 | 78.586 | 57.649 | 3.801 | 4.64 | 0.487 | 0.161 | 0.432 | 0.689 | 64.073 | 44.677 | 1.812 | 2.21 | 0.680 | 0.442 | 0.634 | 0.813 |
| 500002 | S2 | 101.270 | 76.097 | 26.133 | 22.79 | 0.592 | 0.114 | 0.532 | 0.757 | 72.254 | 51.901 | 1.375 | 1.20 | 0.748 | 0.549 | 0.704 | 0.854 |
| 500003 | S3 | 86.721 | 63.298 | -1.472 | -1.61 | 0.477 | 0.156 | 0.417 | 0.677 | 74.429 | 51.220 | 1.902 | 2.07 | 0.636 | 0.379 | 0.582 | 0.780 |
| 500004 | S4 | 91.432 | 69.770 | 22.200 | 24.09 | 0.505 | -0.087 | 0.449 | 0.701 | 67.067 | 47.347 | 1.661 | 1.80 | 0.660 | 0.415 | 0.606 | 0.799 |
| 500005 | S5 | 85.835 | 60.407 | 18.767 | 19.63 | 0.550 | -0.001 | 0.506 | 0.733 | 62.347 | 39.317 | 0.804 | 0.84 | 0.689 | 0.472 | 0.597 | 0.809 |
| 500006 | S6 | 83.055 | 59.413 | 14.112 | 14.08 | 0.557 | -0.005 | 0.526 | 0.741 | 59.546 | 39.221 | 0.822 | 0.82 | 0.698 | 0.483 | 0.615 | 0.818 |
| 500007 | S7 | 75.122 | 54.896 | 9.516 | 10.07 | 0.547 | 0.036 | 0.534 | 0.731 | 54.860 | 37.467 | 0.831 | 0.88 | 0.702 | 0.486 | 0.628 | 0.819 |
| 500008 | S8 | 58.852 | 44.647 | -7.095 | -7.06 | 0.674 | 0.383 | 0.657 | 0.816 | 33.877 | 23.706 | 0.577 | 0.57 | 0.893 | 0.796 | 0.870 | 0.943 |
| 500009 | S9 | 58.611 | 43.403 | -7.847 | -8.00 | 0.680 | 0.383 | 0.664 | 0.820 | 34.905 | 24.689 | 0.603 | 0.62 | 0.885 | 0.781 | 0.860 | 0.938 |
| 500201 | S10 | 113.919 | 80.545 | 22.014 | 23.84 | 0.327 | -0.259 | 0.278 | 0.557 | 88.046 | 58.851 | 1.997 | 2.16 | 0.525 | 0.248 | 0.432 | 0.686 |
| 500202 | S11 | 93.864 | 61.684 | 7.094 | 9.02 | 0.376 | 0.043 | 0.292 | 0.576 | 81.209 | 51.126 | 2.116 | 2.69 | 0.561 | 0.284 | 0.487 | 0.716 |
| 500301 | S12 | 90.491 | 63.606 | 4.694 | 5.29 | 0.431 | 0.097 | 0.367 | 0.637 | 73.139 | 47.921 | 1.973 | 2.22 | 0.654 | 0.410 | 0.593 | 0.789 |
| Regional Mean | All | 84.813 | 61.285 | 9.326 | 9.73 | 0.517 | 0.085 | 0.471 | 0.703 | 63.813 | 43.120 | 1.373 | 1.51 | 0.694 | 0.479 | 0.634 | 0.814 |

Interpretation: RMSE, MAE, |MBE|, |Pbias| lower = better.  r, NSE, KGE, d higher = better (max = 1). Bold = improvement after QDM.

Table 7 Wilcoxon Signed-Rank Test — Monthly Scale

| Metric | H₁ Direction | N (pairs) | W-statistic | p-value (two-tail) | p-value (one-tail) | Stars | Median Improvement | Significant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMSE | BC < Raw (reduction=better) | 60 | 76 | 0 | 0 | *** | 18.226 | Yes |
| MAE | BC < Raw (reduction=better) | 60 | 48 | 0 | 0 | *** | 16.471 | Yes |
| r | BC > Raw (increase=better) | 60 | 0 | 0 | 0 | *** | 0.109 | Yes |
| NSE | BC > Raw (increase=better) | 60 | 77 | 0 | 0 | *** | 0.462 | Yes |
| KGE | BC > Raw (increase=better) | 60 | 0 | 0 | 0 | *** | 0.225 | Yes |
| d | BC > Raw (increase=better) | 60 | 0 | 0 | 0 | *** | 0.103 | Yes |

QDM สามารถลด systematic bias ของแบบจำลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านความสัมพันธ์เชิงสถิติ ค่า Pearson correlation coefficient (r) เพิ่มขึ้นจาก 0.153 เป็น 0.209 บ่งชี้ว่าแบบจำลองที่ผ่านการปรับแก้สามารถสะท้อนแนวโน้มของข้อมูลตรวจวัดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่า Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE) ยังคงมีค่าติดลบทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ (−0.097 และ −0.081 ตามลำดับ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของแบบจำลองในการจำลองปริมาณฝนรายวันได้อย่างแม่นยำ โดยลักษณะดังกล่าวพบได้ทั่วไปในงานศึกษาฝนระดับรายวัน เนื่องจากมีความผันผวนสูง

ค่า Kling–Gupta Efficiency (KGE) เพิ่มขึ้นจาก −0.012 เป็น 0.037 แสดงถึงการปรับปรุงทั้งในด้านความสัมพันธ์ ความแปรปรวน และ bias โดยเฉพาะองค์ประกอบด้าน bias ratio (KGE_beta) ที่เข้าใกล้ 1 มากขึ้นหลังการปรับแก้

นอกจากนี้ ค่า Index of Agreement (d) เพิ่มขึ้นจาก 0.327 เป็น 0.369 แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองหลังการปรับแก้มีความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น

เมื่อพิจารณารายสถานี (Table 2) พบว่า การปรับแก้ค่าอคติสามารถลดค่า Pbias ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานี และช่วยปรับปรุงค่า RMSE และ MAE ในส่วนใหญ่ของสถานี โดยเฉพาะสถานี S8 และ S9 ที่มีการปรับปรุงค่า NSE และ KGE อย่างชัดเจน

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า QDM จะสามารถลดค่า bias และปรับปรุงค่า correlation ได้ แต่ค่า NSE ยังคงมีค่าเป็นลบในหลายสถานี แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองยังไม่สามารถจำลองความแปรปรวนรายวันได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะเหตุการณ์ฝนตกหนักแบบเฉียบพลัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดทั่วไปของแบบจำลอง CMIP6 ในระดับรายวัน

Figure 2

จากภาพรวมการเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนของทุกสถานี พบว่า ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 แบบดิบ (Raw CMIP6) มีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลตรวจวัดจริง (Observed) อย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าความสัมพันธ์ (r) ของข้อมูลดิบอยู่ในช่วงประมาณ 0.17–0.53 และมีค่า Pbias กระจายตัวตั้งแต่ประมาณ −19.1% ถึง +44.6% สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของแบบจำลองในเชิงพื้นที่ ทั้งในด้านการประเมินปริมาณฝนสูงเกินหรือ ต่ำเกินจริง

ภายหลังการปรับแก้ด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) พบว่าประสิทธิภาพของข้อมูลดีขึ้นอย่างชัดเจนในหลายสถานี โดยค่าความสัมพันธ์ (r) เพิ่มขึ้นเป็นช่วงประมาณ 0.28–0.79 ขณะที่ค่า Pbias ลดลงเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น (เช่น อยู่ในช่วงประมาณ −1.3% ถึง +2.7%) แสดงให้เห็นว่าวิธี QDM สามารถลดอคติและปรับปรุงความสอดคล้องของรูปแบบข้อมูลตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาเชิงลึกในสถานี 500008 (S8) ซึ่งเป็นกรณีที่มีการปรับปรุงเด่นชัด พบว่า ค่า Pbias ลดลงจาก −19.1% ในข้อมูล Raw CMIP6 เหลือเพียง +0.6% หลังการปรับแก้ด้วย QDM ขณะที่ค่า RMSE ลดลงจาก 86.5 mm เหลือ 49.4 mm และค่าความสัมพันธ์ (r) เพิ่มขึ้นจาก 0.449 เป็น 0.790 สะท้อนให้เห็นว่าการปรับแก้สามารถปรับปรุงทั้งในด้านขนาดของปริมาณฝนและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผลลัพธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับภาพรวมของทุกสถานีที่แสดงให้เห็นว่า วิธี QDM มีประสิทธิภาพในการลดอคติของข้อมูลแบบจำลอง โดยเฉพาะในกรณีที่อคติมีลักษณะเป็นระบบ (systematic bias) อย่างไรก็ตาม ระดับการปรับปรุงยังแตกต่างกันในแต่ละสถานี ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจัยเชิงพื้นที่และลักษณะความแปรปรวนของข้อมูลฝนมีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าว

โดยสรุป การพิจารณาร่วมกันระหว่างภาพรวมของทุกสถานีและกรณีศึกษาเชิงลึกของสถานี S8 แสดงให้เห็นว่า วิธี QDM สามารถปรับปรุงข้อมูล CMIP6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวม และให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นในบางพื้นที่ ทั้งนี้ การประเมินผลในหลายสถานีร่วมกันยังคงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ

Table 3

ผลการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลปริมาณฝนในระดับภูมิภาค (ค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่ของทุกสถานี) แสดงดัง Table 3 พบว่า ในระดับรายวัน (Daily scale) ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 แบบดิบมีค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง โดยมีค่า RMSE เท่ากับ 5.527 mm และค่า Pbias เท่ากับ 9.93% ขณะที่ค่าความสัมพันธ์ (r) อยู่ในระดับต่ำ (0.222) และค่า NSE มีค่าเป็นลบ (-0.158) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการจำลองที่ยังไม่ดีนัก

ภายหลังการปรับแก้ด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงเล็กน้อย โดยค่า RMSE ลดลงเหลือ 5.424 mm และค่า MAE ลดลงจาก 3.194 mm เป็น 3.019 mm ขณะที่ค่า Pbias ลดลงอย่างชัดเจนเหลือ 1.47% นอกจากนี้ ค่าความสัมพันธ์ (r) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.230 และค่า NSE มีแนวโน้มดีขึ้น (-0.115) แม้ว่ายังคงเป็นค่าลบ

สำหรับในระดับรายเดือน (Monthly scale) พบว่าประสิทธิภาพของแบบจำลองดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับระดับรายวัน โดยข้อมูล Raw CMIP6 มีค่า RMSE เท่ากับ 68.519 mm และค่า Pbias เท่ากับ 9.93% ขณะที่ค่าความสัมพันธ์ (r) อยู่ที่ 0.611 และค่า NSE เท่ากับ 0.145

หลังการปรับแก้ด้วย QDM พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่า RMSE ลดลงเหลือ 48.779 mm และค่า MAE ลดลงจาก 50.878 mm เหลือ 34.083 mm ขณะที่ค่า Pbias ลดลงเหลือ 1.47% นอกจากนี้ ค่าความสัมพันธ์ (r) เพิ่มขึ้นเป็น 0.761 และค่า NSE เพิ่มขึ้นเป็น 0.567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองอย่างชัดเจนในระดับรายเดือน

เมื่อพิจารณาผลการประเมินในระดับสถานี พบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลแบบจำลอง CMIP6 แบบดิบมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยมีแนวโน้มประเมินค่าปริมาณฝนคลาดเคลื่อนทั้งในเชิงปริมาณและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา อย่างไรก็ตาม หลังการปรับแก้ด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงและค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในหลายสถานี โดยเฉพาะในสถานี 500008 (S8) ซึ่งแสดงการปรับปรุงที่เด่นชัด

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทั้งพื้นที่ (Table 3) พบว่าแนวโน้มดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน โดยค่า Pbias ลดลงจาก 9.93% เหลือ 1.47% และค่าความสัมพันธ์ (r) เพิ่มขึ้นจาก 0.611 เป็น 0.761 ในระดับรายเดือน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการลดอคติของข้อมูลแบบจำลองในระดับภูมิภาค

Figure 1 Quantile–Quantile plots comparing rainfall distributions between observed data and CMIP6 simulations before and after bias correction.

Figure 1 Quantile–Quantile plots comparing rainfall distributions between observed data and CMIP6 simulations before and after bias correction.

Figure 2 Taylor diagram showing the performance of CMIP6 rainfall simulations before and after bias correction.

Table 1 Descriptive Statistics — Daily Rainfall (Observed vs Raw CMIP6 vs Bias-Corrected/QDM)

| Dataset | Mean (mm/day) | Std | CV (%) | P50 | P90 | P99 | Max | Skewness | Kurtosis | Wet-day (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observed | 3.08 | 8.55 | 280–320 | ~0.8 | ~8.5 | ~18.5 | 170–300 | 6.5–9.5 | 50–150 | 35 |
| Raw CMIP6 | 3.38 | 3.58 | ~106 | ~1.9 | ~8.8 | ~11.2 | ~42 | ~2.0 | ~7.5 | 64.5 |
| Bias-Corrected (QDM) | 3.13 | 3.9 | ~120–145 | ~2.1 | ~8.0 | ~12.5 | ~45–80 | ~2.5–3.5 | ~8–20 | 60 |

Table 2 Summary of Model Performance

| Metric | Raw CMIP6 | Bias-Corrected (QDM) | Direction |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (mm) | 8.58 | 8.25 | Decreased (slight improvement) |
| MAE (mm) | 4.03 | 3.87 | Decreased |
| MBE (mm) | 0.31 | 0.05 | Decreased significatly |
| Pbias (%) | 10.78 | 1.63 | Decreased significatly |
| r | 0.153 | 0.209 | Increased |
| NSE | -0.097 | -0.081 | Slight improvement |
| KGE | -0.012 | 0.037 | Improved |
| d (IoA) | 0.327 | 0.369 | Improved |

Table 3 Regional performance metrics of raw CMIP6 and bias-corrected (QDM) rainfall at daily and monthly scales.

| Scale | Dataset | RMSE | MAE | MBE | Pbias (%) | r | NSE | KGE | d (IoA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily | Raw CMIP6 | 5.527 | 3.194 | 0.307 | 9.93 | 0.222 | -0.158 | 0.151 | 0.452 |
| Daily | QDM | 5.424 | 3.019 | 0.045 | 1.47 | 0.230 | -0.115 | 0.150 | 0.454 |
| Monthly | Raw CMIP6 | 68.519 | 50.878 | 9.348 | 9.93 | 0.611 | 0.145 | 0.592 | 0.774 |
| Monthly | QDM | 48.779 | 34.083 | 1.382 | 1.47 | 0.761 | 0.567 | 0.730 | 0.865 |

Table 1 Regional performance metrics of raw CMIP6 and bias-corrected (QDM) rainfall at daily and monthly scales.

Note:…………..

ต้องมีเนื้อหาและคำอธิบายภาษาอังกฤษ  (Browallia New 12)

10.1 หมายเหตุ ให้ใช้คำว่า Note

10.2 คำอธิบายเพิ่มเติมความหมายส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้เครื่องหมาย 1/, 2/, 3/ เป็นต้น

10.3 หน่วยต่างๆ ในภาษาไทยให้ใช้คำย่อทั้งหมด เช่น มก./ล. กม./ซม. ไม่ใช้ระบบยกกำลัง เช่น mg.l-1 เป็นต้น ยกเว้นสาขาวิชา
       เฉพาะที่จำเป็น

วิจารณ์ / Discussion

ผลการประเมินในระดับสถานี (Table 2) แสดงให้เห็นว่า QDM สามารถลดค่า bias ได้อย่างมีนัยสำคัญในทุกสถานี โดยเฉพาะ Pbias ที่ลดลงจาก ~10–25% เหลือประมาณ 0–3% ขณะที่ค่า correlation (r) และดัชนี KGE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายสถานี เช่น S8 ที่มีการปรับปรุงเด่นชัดที่สุด

ซึ่งสอดคล้องกับผลในระดับภูมิภาค (Table 3)

เป็นการวิจารณ์ผลการทดลองโดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. เพื่อให้ผู้อ่านเห็นคล้อยถึงหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง

2. เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านด้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน

3. เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและการตีความหมายของผู้อื่น

การใช้ ensemble mean แบบไม่ถ่วงน้ำหนักช่วยลดความคลาดเคลื่อนเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้สมมติว่าแบบจำลองทุกตัวมีความน่าเชื่อถือเท่ากัน ซึ่งอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาการถ่วงน้ำหนักตามประสิทธิภาพของแต่ละแบบจำลอง

คำขอบคุณ / Acknowledgement

อาจมีหรือไม่ก็ได้เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงาน

เอกสารอ้างอิง / Reference

แสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและบทความที่ถูกนำมาอ้างอิง เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน และไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน การเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำหนดแบบ APA 7th (American Psychological Association) ทั้งนี้เอกสารอ้างอิงไม่ควรมีอายุเกิน 10 ปี การเรียงลำดับเอกสารให้เรียงจากอักษรภาษาไทยก่อน ก-ฮ และตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ A-Z สามารถดูวิธีการเขียนได้ที่คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

[7] WMO. (2017). WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals (WMO-No. 1203). World Meteorological Organization.

[8] Moriasi, D. N., et al. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE, 50(3), 885–900.

Cannon, A. J., Sobie, S. R., & Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: How well do methods preserve changes in quantiles and extremes? Journal of Climate, 28, 6938–6959.

Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., et al. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. Geoscientific Model Development, 9, 1937–1958.

Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations – a comparison of methods. Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3383–3390.

IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press.

Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations – a critical review. Current Climate Change Reports, 2, 211–220.

Maraun, D., Widmann, M., Gutiérrez, J. M., et al. (2017). VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. Earth’s Future, 5, 776–797.

Teutschbein, C., & Seibert, J. (2012). Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies. Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3399–3414.

Themeßl, M. J., Gobiet, A., & Heinrich, G. (2012). Empirical-statistical downscaling and error correction of regional climate models and its impact on the climate change signal. Climatic Change, 112, 449–468.

Ziehn, T., Chamberlain, M. A., Law, R. M., Lenton, A., Bodman, R. W., Dix, M., ... & Wang, Y. P. (2020). The Australian Earth System Model: ACCESS-ESM1.5. Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, 70(1), 193–214.

Danabasoglu, G., Lamarque, J. F., Bacmeister, J., Bailey, D. A., DuVivier, A. K., Edwards, J., ... & Strand, W. G. (2020). The Community Earth System Model version 2 (CESM2). Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12(2), e2019MS001916.

Swart, N. C., Cole, J. N., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., ... & Winter, B. (2019). The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5. 0.3). Geoscientific Model Development, 12(11), 4823–4873.

Döscher, R., Acosta, M., Alessandri, A., Anthoni, P., Arsouze, T., Bergman, T., ... & Zhang, Q. (2022). The EC-Earth3 Earth system model for the Coupled Model Intercomparison Project 6. Geoscientific Model Development, 15(7), 2973–3020.

Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., ... & Watanabe, M. (2019). Description and basic evaluation of the MIROC6. Geoscientific Model Development, 12(7), 2727–2765.

ชื่อที่อยู่สำหรับผู้แต่ง ภาษาไทย  (Browallia New 12)

ชื่อที่อยู่สำหรับผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ (Browallia New 12)

2 ชื่อที่อยู่สำหรับผู้แต่ง ภาษาไทย  (Browallia New 12)

ชื่อที่อยู่สำหรับผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ (Browallia New 12)

* Corresponding author: Tel. 0-0000-0000, E-mail address: xxxxxxx@xxxxx.com