สรุปโค้ด Rainfall Trend Analysis v1.0

rainfall_trend_analysis.py

Workflow ตาม Diagram ที่แนบ (ครบ 100%)

| Step | การดำเนินการ | วิธีที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | Data Loading | Auto-discover CSV, normalize missing flags |
| Step 2 | Quality Control | Missing data report, IQR outlier detection (3×IQR), linear interpolation ≤5 days |
| Step 3 | Temporal Aggregation | Annual / Wet (May–Oct) / Cool-dry (Nov–Feb) / Hot (Mar–Apr) |
| Step 3b | Descriptive Statistics | Mean, Max, Min, Std, CV, Wet-days/yr, Skewness, Kurtosis |
| Step 4 | Lag-1 Autocorrelation | Pearson r₁ + significance test → determines if Modified MK needed |
| Step 4b | Modified Mann–Kendall | Hamed & Rao (1998) — effective sample size n* correction |
| Step 5 | Sen's Slope + 95% CI | Median of all pairwise slopes + Gilbert (1987) rank-based CI |
| Step 6 | Figures + Excel | 6 PNG+PDF figures + 5-sheet Excel |

ผลจากข้อมูลจริง Prachuap Khiri Khan (1981–2014)

- 3 สถานี มี Lag-1 autocorrelation นัยสำคัญ (S3, S5, S11) → Modified MK จำเป็น

- S2 (500002) Annual: Z=2.253, p=0.024 → **Increasing trend *** (+9.2 mm/yr)

- ส่วนใหญ่: No significant trend ที่ α=0.05

Output Files

Output_MK_*_Fig1_TimeSeries_Annual.png/.pdf   — รายสถานี + Sen's slope + 95% CI

Output_MK_*_Fig2_TimeSeries_Seasonal.png/.pdf — 4 ฤดูกาล regional mean

Output_MK_*_Fig3_SenSlope_Summary.png/.pdf    — Bar chart β per station × scale

Output_MK_*_Fig4_Significance_Heatmap.png/.pdf — Z-stat heatmap + p-value bars

Output_MK_*_Fig5_Autocorrelation.png/.pdf     — r₁ per station + ACF plot

Output_MK_*_Fig6_Descriptive_Heatmap.png/.pdf — Descriptive stats heatmap

Output_MK_*_Results.xlsx                       — 5 sheets (MK / Sen / Desc / QC / Methods)