C:\MyPython>python rainfall_trend_analysis_v6.py "C:\MyPython\data"

ได้รูปเฉพาะสถานีที่มีนัยสำคัญ  และตารางแสดงค่าในรูป จากไฟล์ Analysis_Results_v6.1 มัน save ข้างนอก folder data

ส่วนค่าตารางในดู rainfall_trend_analysis_v4.py , rainfall_trend_analysis_v5.py

ต้องสร้าง folder C:\MyPython\data

แล้ววางไฟล์ obser ในfolder data

…………….

โค้ดนี้ ใช้ สร้างกราฟจะถูกสร้างออกมาครบทุก สถานีทันที

python rainfall_trend_analysis_v6_PLOT_AllStations "C:\MyPython\data"

1. การเปลี่ยนจาก Standard MK เป็น Modified MK (H&R 1998)

นี่คือสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดครับ:

- Standard MK (v4): สมมติว่าข้อมูลน้ำฝนแต่ละปี "เป็นอิสระต่อกัน" ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

- Modified MK (v5/v6): ตรวจพบความสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) เช่น ถ้าปีนี้ฝนเยอะ ปีหน้ามีแนวโน้มจะเยอะตาม ค่าสถิติตัวนี้จะทำการ "ปรับลด" (Variance Correction) เพื่อป้องกันการเกิด False Positive (การสรุปว่ามีเทรนด์ทั้งที่จริงๆ เป็นแค่รอบของข้อมูล)

- ผลลัพธ์: ทำให้ค่า $Z$ ของ v6 มักจะน้อยกว่า v4 และค่า $p\text{-value}$ จะสูงขึ้น (นัยสำคัญยากขึ้น) ซึ่งเป็นวิธีที่วารสารอย่าง Journal of Hydrology ยอมรับครับ

2. เกณฑ์การเติมข้อมูลที่ขาดหาย (Interpolation Logic)

- เวอร์ชันเก่า: อาจมีการเติมข้อมูล (Fill-in) โดยไม่จำกัดจำนวนวัน ทำให้ข้อมูลที่ "สร้างขึ้นใหม่" ไปเจือจางความแปรปรวนจริงของธรรมชาติ

- v6.4/v6.5: ผมจำกัดการเติมข้อมูลไว้ที่ ไม่เกิน 3 วันติดต่อกัน (Strict limit=3) และถ้าขาดเกิน 5 วันจะ Flag ทันที การคงค่า NaN (ข้อมูลว่าง) ไว้ในจุดที่ขาดนานๆ ทำให้จำนวนข้อมูล ($n$) ในการคำนวณสถิติเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่า $p\text{-value}$

3. การคำนวณปีน้ำฝน (Hydrological Year)

- ข้อมูล Dry Season (พ.ย. - เม.ย.) ในเวอร์ชันหลังๆ จะใช้หลักการคาบเกี่ยวปี (เช่น พ.ย. 1981 ถึง เม.ย. 1982 นับเป็นปีน้ำเดียวกัน)

- หากเวอร์ชันก่อนหน้าตัดยอดตามปีปฏิทิน (Jan-Dec) ค่ารวมรายฤดูกาลจะต่างกันทันที ส่งผลให้ชุดตัวเลขที่เข้าเครื่องคำนวณ MK เปลี่ยนไปทั้งชุดครับ

4. การจัดการจุดที่ค่าเท่ากัน (Tie Handling)

- ในชุดข้อมูลที่มีปีที่ฝนเท่ากันหลายๆ ปี (Ties) การคำนวณค่า Variance ของ MK จะต้องมีการลบค่าปรับแก้ (Tie correction)

- ใน v6.5 ผมใช้ scipy.stats และสูตรของ Hamed & Rao ที่มีความละเอียดสูงกว่าการเขียนสูตรลูปพื้นฐานในเวอร์ชันแรกๆ ครับ

สรุปความเชื่อถือได้:

เวอร์ชัน v6.5 (Supreme) ที่ผมให้ล่าสุด คือเวอร์ชันที่ "ถูกต้องที่สุดตามหลักวิชาการ" เพราะ:

- ไม่หลอกตัวเอง: การใช้ Modified MK ช่วยลดโอกาสการสรุปผลผิดจากอิทธิพลของ Autocorrelation

- ข้อมูลสะอาด: ไม่เติมข้อมูลมั่วจนเสียคุณลักษณะทางสถิติ

- สีสื่อความหมาย: สีเขียว/แดง/เทา ถูกผูกติดกับค่า $p$ และ $Z$ ที่ผ่านการตรวจสอบซ้ำแล้ว

คำแนะนำ: หากต้องส่งงานหรือเขียนเล่มวิจัย ให้ใช้ผลจาก v6.5 หรือ v9 เท่านั้นครับ เพราะถ้าผู้เชี่ยวชาญ (Reviewer) ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณใช้ Standard MK กับข้อมูลที่มี Autocorrelation เขาจะตีกลับงานทันทีครับ